[image: image1.png]Camara Municipal de Sete Lagoas

ESTADO DE MINAS GERAIS






Gabinete do Vereador Celso Reynaldo Campolina Paiva

INDICAÇÃO Nº_____ DE 2011

ESTABELE A OBRIGATORIEDADE DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO EM EDIFICAÇÕES NO GERAL E A ADOÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS PÓLOS ATRATIVOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

 Capítulo I

Das disposições preliminares

Art. 1.º Esta lei complementar estabelece as exigências quanto a: 

I . polos atrativos de trânsito e transportes, e vagas de estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque de veículos em: 

a) novas edificações em geral; 

b) edificações existentes em caso de reforma com acréscimo de área superior a 20% (vinte por cento) da área aprovada; 

c) edificações existentes em caso de alteração de uso. 

II . utilização de estacionamento de polos atrativos de trânsito e transportes existentes. 

Art. 2.º Para os efeitos desta lei complementar serão adotadas as seguintes definições: 

I . Área total computável: é a área edificada coberta, considerando praças de alimentação e excluindo depósitos, corredores de circulação, vazios tais como poços de ventilação, iluminação e shafts, áreas de jardins, escadas, elevadores, escadas rolantes, rampas, áreas de estacionamento e circulação de veículos, instalações técnicas tais como casas de máquinas, de bombas, de geradores, de instalações de ar condicionado, central de gás, centro de medição e tubulações; 

II . Estacionamento: área da edificação destinada aos veículos, compreendendo as vagas de estacionamento, espaços para manobra e circulação, áreas de acomodação e acumulação de entrada e saída; 

III . Polo Atrativo de Trânsito e Transporte: edificação permanente ou transitória que, pela concentração da oferta de bens ou serviços, gera grande afluxo de população, com substancial interferência no tráfego do entorno, necessitando da adoção de medidas mitigadoras estabelecidas nesta lei complementar, interna e externamente ao lote, determinadas pelo artigo 93 da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997; 

IV. Acomodação e acumulação de fila de espera de veículos: espaço necessário, interno ao lote, a abrigar os veículos entre o alinhamento do lote e o dispositivo de controle de acesso, que pode ser guarita com funcionário, cancela automática de entrega de cartão ou similar, ou na ausência deste dispositivo, até a primeira vaga demarcada; 

V. Sistema viário de acesso: conjunto de vias que possibilitam o acesso à edificação; 

VI . Área de Influência: círculo com centro no aricentro do lote, onde a atração de trânsito e transporte, em função da edificação em estudo, poderá causar alterações nas condições de fluidez, segurança, estacionamento, carga e descarga e embarque e desembarque, exigindo a adoção das respectivas medidas mitigadoras estabelecidas no artigo 11 desta lei complementar. 

VII . Vaga presa: vaga para o estacionamento de veículo sem acesso direto ao espaço de circulação e manobra. 

Capítulo II 

Das vagas de estacionamento e acessos 

Art. 3.° Os edifícios residenciais, exceto as edificações unifamiliares, residências sobrepostas, geminadas e em série, deverão ser dotados de garagem ou abrigo de automóveis, na proporção e dimensões definidas conforme Tabela 1 objeto do Anexo I e Anexo II. 

Art. 4.° As edificações localizadas em áreas de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS deverão atender legislação específica, em especial a Nova Política Nacional de Habitação – PNH e Estatuto das Cidades. 

Art. 5.° As edificações não residenciais deverão atender às vagas de estacionamento necessárias para cada atividade pretendida: 

I . vagas para estacionamento de veículos em geral; 

II . vagas para estacionamento de veículos destinados a portadores de deficiência; 

III . vagas para estacionamento de veículos de motoristas da terceira idade; 

IV. vagas para motocicletas; 

V. vagas para bicicletas; 

VI . vagas de embarque e desembarque; 

VII . vagas para carga e descarga com acesso facilitado ao depósito, obrigatório; 

VIII . vagas para táxis. 

§ 1.º As quantidades de vagas de estacionamento serão calculadas com base na Área Total Computável conforme Tabelas 1 e 2 objeto do Anexo I. 

§ 2.º As vagas de estacionamento serão dimensionadas em função do tipo do veículo, os espaços de manobra e acesso em função do ângulo formado pelo comprimento da vaga e da faixa de acesso, respeitado as dimensões mínimas conforme Anexo II. 

§ 3.º Nos projetos das edificações deverão ser previstos espaços para acomodação e acumulação e filas, manobra e circulação, para estacionamento, embarque e desembarque, e carga e descarga e veículos, de forma que estas operações não sejam realizadas nas vias públicas, conforme estabelecido na Tabela 1 objeto do Anexo I. 

§ 4.º Deverá obrigatoriamente haver, entre o alinhamento do lote e o dispositivo de controle de acesso ao estacionamento, corredor para acomodação de fila de veículos em quantidade correspondente, no mínimo, a 3% (três por cento) da quantidade necessária de vagas para estacionamento de veículos, vedada a utilização de rampas para esta finalidade. 

Art. 6.º Nos casos de reforma em edificações existentes deverão ser atendidas as seguintes exigências: 

I . em caso de acréscimo de área computável superior a 20% (vinte por cento) da área  computável e sem mudança de uso, a quantidade necessária de vagas será calculada sobre a área a ser acrescida; 

II . em caso de mudança de uso, com ou sem acréscimo de área computável, o cálculo de vagas farse-á considerando a área computável total final. 

§ 1.º O acréscimo de que trata o inciso I deste artigo será calculado sobre a área computável original e considerado no total de uma ou várias etapas de obras, tratadas em um ou vários projetos de reforma.

§ 2.º Em caso de impossibilidade técnica de atendimento da quantidade de vagas no interior do lote, em função da ocupação por edificação existente devidamente regularizada na Prefeitura, será admitida a manutenção de convênio com estacionamento comercial, desde que: 

a) a entrada principal do estacionamento esteja inscrita em um raio máximo de 300 m (trezentos metros), com centro na entrada principal da edificação em análise; 

b) seja afixada, à entrada do estabelecimento em análise, placa nas dimensões mínimas de 0,50 m (cinquenta centímetros) por 1,00 m (um metro), com inscrições legíveis informando o convênio; 

c) o uso do estacionamento conveniado seja gratuito aos usuários do empreendimento polo atrativo de trânsito e transporte em análise; 

Art. 7.° As dimensões das vagas de estacionamento serão consideradas entre as faces dos pilares ou qualquer outro obstáculo, conforme Anexo II. 

Art. 8.° Os acessos às áreas de estacionamento deverão observar o Anexo II e as seguintes especificações: 

I . largura mínima da entrada de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros), quando coletiva; 

II . largura mínima dos corredores de circulação e manobra de: 

a) 3,00 m (três metros), em caso de edifícios residenciais; 

b) 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) em caso dos demais usos; 

III . acessos independentes destinados a pedestres e a veículos; 

IV. acomodação transversal do acesso entre os espaços de circulação e estacionamento feita exclusivamente no interior do lote, de forma a não criar degraus ou desníveis na calçada; 

V. rampas de acesso de veículos com as seguintes dimensões: 

a) inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento); 

b) passagem com altura (vão vertical) mínima de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros); 

c) largura (vão horizontal) mínima de 3,00 (três metros), em caso de edifícios residenciais; 

d) largura mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), em caso dos demais usos; 

e) largura mínima de 3,80 (três metros e oitenta centímetros), para os trechos em curva, conforme Anexo II. 

Capítulo III 

Das exigências para os empreendimentos polos atrativos de trânsito e transporte 

Art. 9.º As edificações destinadas a garagens comerciais deverão atender ainda às seguintes disposições: 

I . ter aberturas que permitam a circulação independente para acesso e saída de veículos até as vagas de estacionamento; 

II . possuir rampas de acesso, quando for o caso, com largura mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) cada; 

III . Ter espaço destinado ao estacionamento de bicicletas. 

§ 1.° As garagens coletivas que não dispuserem de elevadores para veículos, não poderão ter mais que 8 (oito) pavimentos acima do térreo. 

§ 2.° No caso de instalação de elevadores para transporte de veículos deverá, obrigatoriamente, existir área de acumulação como previsto nesta lei complementar com os parâmetros operacionais do equipamento e obedecer à distância mínima de 7,00m (sete metros) entre o elevador e o alinhamento do lote por onde se dá o acesso ao equipamento. 

Art. 10. Consideram-se polos atrativos de trânsito e transporte as atividades ou empreendimentos assim indicados em campo próprio na Tabela 1 do Anexo I, desta lei complementar. 

Parágrafo único - O raio que delimita a área de influência dos polos atrativos de trânsito e transporte consta da Tabela 1 do Anexo I. 

Art. 11. Nos empreendimentos polos atrativos de trânsito e transporte, relacionados na Tabela 1 do Anexo I, além do cumprimento do disposto nos artigos anteriores desta lei complementar, deverão ser obrigatoriamente realizadas as adaptações necessárias nos seguintes elementos, na área de influência do empreendimento: 

I . sistema viário de acesso, inclusive com a eventual implantação de obras de arte e adaptações na geometria viária; 

II . sinalização vertical, horizontal e semafórica de trânsito, de acordo com as especificações da legislação vigente; 

III . pontos de parada e abrigos de transporte público individual e coletivo; 

IV. outros dispositivos adicionais de controle operacional dos sistemas de trânsito e transporte, tais como centrais de monitoramento e câmeras e painéis de mensagens variáveis. 

Parágrafo único – Cabe ao empreendedor, buscar o órgão executivo municipal de trânsito, para receber as orientações preliminares quanto a análise dos projetos específicos e às adaptações necessárias relativas aos incisos I a IV. 

Art. 12. Os projetos elaborados pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, de qualquer nível, deverão enquadrar-se nos dispositivos da presente lei complementar. 

Capítulo II 

Da fiscalização e sanções 

Art. 13. O poder executivo regulamentará através de decreto quais órgãos serão responsáveis pela fiscalização dos polos atrativos de trânsito e transporte e a aplicação das penalidades. 

Art. 14. Em caso de descumprimento do disposto nesta lei complementar, deverão ser adotadas as seguintes providências administrativas: 

I . intimação, com prazo de até 30 (trinta) dias para atendimento; 

II . lavratura de auto de infração e imposição de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de não cumprimento da intimação; 

III . suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento da atividade ou empreendimento polo atrativo de trânsito e transporte, em caso de desatendimento superior a 60 (sessenta) dias contados da data da aplicação da multa ou publicação por edital;

IV. cassação do Alvará de Localização e Funcionamento da atividade ou empreendimento polo atrativo de trânsito e transporte, se não cumprida a intimação no prazo de 60 (sessenta) dias contados da aplicação da suspensão ou publicação por edital. 

§ 1.º A intimação será publicada na imprensa oficial do município, caso haja recusa em assinala ou se o responsável não for localizado. 

§ 2.° O infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da lavratura do auto de infração, para apresentar defesa, por meio de requerimento devidamente protocolado na Prefeitura.

§ 3.° Caberá recurso das decisões da fiscalização, endereçado ao titular do órgão fiscalizador, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a publicação da decisão na imprensa oficial. 

Art. 15. Os estacionamentos de polos atrativos de trânsito e transportes existentes não poderão ter utilização distinta – eventual ou permanente – daquela para a qual os respectivos projetos foram aprovados pela Prefeitura. 

§ 1.°  . Os processos que versem sobre as matérias referidas no artigo 1º e os pedidos de revalidação de alvará de aprovação, devidamente instruído se protocolizados anteriormente à publicação desta lei complementar, serão analisados à luz da legislação vigente à época do protocolo

§ 2.°  – A pedido do interessado, o processo poderá ser analisado de acordo com esta lei complementar. 

Art. 16. Esta lei complementar entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 05 de Agosto de 2011.

Celso Reynaldo Campolina Paiva

Vereador – PT

___________________________________________________________________

Av. Getúlio Vargas, 111 – sala 302 – Centro – CEP: 35700-046 – Sete Lagoas – MG/Fone: 3779-6321

JUSTIFICATIVA

Caros pares, esta proposição tem por finalidade colaborar para o ordenamento do trânsito na cidade. Para isto apresentamos um projeto cuja natureza tem por objetivo, prevenir a sobrecarga do sistema viário, através da adoção de padrões a serem seguidos nos futuros projetos. É por isso que peço a aprovação dos pares.

Anexo I - Exigências relativas às áreas de estacionamento para Polos Atrativos de Trânsito e Transporte e edificações em geral.

Tabela I - Classificação de Polos Atrativos de Trânsito e Transporte e parâmetros para vagas de estacionamento.

	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	1
	edifícios residenciais
	Isento
	Não
	1/unid.
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	2
	serviços profissionais e de negócios a exemplo de escritórios, consultórios, ateliês, corretoras e empresas de seguro, administradoras serviços profissionais e de negócios a exemplo de escritórios, consultórios, ateliês, corretoras e empresas de seguro,
	≤100
	Não
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 100 a ≤500
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 500 a ≤2500
	Não
	1/50
	A
	1B
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	>2500
	Não
	01/30
	A
	1B
	2
	Isento
	Isento
	

	3
	bancos de sangue, clínicas

médicas
	≤ 1000
	Não
	1/50
	A
	1B
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	>1000
	Não
	1/50
	A
	1B
	2
	Isento
	Isento
	

	4
	comércio de produtos médicos, hospitalares e odontológicos
	Total
	Não
	01/25
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	5
	templos religiosos
	≤250
	Não
	01/40
	A
	Isento
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 250 a ≤1000
	Não
	1/30
	A
	1B
	2
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 1000 a ≤2500
	Sim
	1/30
	A
	1B
	3
	500m
	Sim
	1berço de ônibus

	
	
	>2500
	Sim
	1/30
	A
	1B e 1C
	4
	500m
	Isento
	2 berços de ônibus/ 

5 vagas táxis

	6
	chaveiros, eletricistas, encanadores,sapateiros
	≤ 150
	Não
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>150
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	7
	cabeleireiros, locadoras de vídeo e lavanderias
	≤ 150
	Não
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>150
	Não
	1/30
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	8
	mercearias, laticínios, casa de carnes, quitandas, frutarias
	≤ 150
	Não
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>150
	Não
	1/25
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	9
	padarias, panificadoras
	Total
	Não
	1/25
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	


	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	10
	farmácias e drogarias
	≤ 150
	Não
	1/50
	A
	1B
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	>150
	Não
	1/25
	A
	1B
	Isento
	Isento
	
	

	11
	bazares, confeitarias, sorveterias, casas de café,

rotisserias, papelarias e floriculturas
	≤ 150
	Não
	Isento
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	>150
	Não
	1/25
	A
	1B
	Isento
	Isento
	
	

	12
	bares e lanchonetes
	≤ 150
	Não
	1/25
	A
	1B
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	>150
	Não
	1/20
	A
	1B e 1C
	Isento
	Isento
	
	

	13
	berçários, creches, núcleos de recreação infantil,

estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental, educação especial e cursos livres
	≤ 250
	Não
	1/80
	A
	Isento
	2
	Isento
	
	

	
	
	> 250 a ≤1000
	Não
	1/80
	A
	1B
	3
	Isento
	
	

	
	
	>1000
	Não
	1/80
	A
	1B
	4
	500
	
	

	14
	casas de repouso.
	≤ 250
	Não
	1/80
	A
	1B
	1
	Isento
	
	

	
	
	> 250 a ≤1000
	Não
	1/80
	A
	1B
	1
	Isento
	
	

	
	
	>1000
	Não
	1/60
	A
	1B e 1C
	2
	Isento
	
	

	15
	bufês
	≤ 300
	Não
	1/25
	A
	1B
	1
	Isento
	
	

	
	
	>300
	Sim
	1/20
	A
	1B e 1C
	2
	250 a 500m
	
	

	16
	serviços socioculturais a exemplo de associações

comunitárias e de vizinhança
	≤ 250
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	>250
	Não
	1/50
	A
	1B
	1
	Isento
	
	

	17
	comércio varejista diversificado ou de entrega em domicílio a exemplo de choperias, pizzarias, restaurantes, dentre outros estabelecimentos sem música ao vivo
	≤ 250
	Não
	1/25
	A
	1B
	1
	Isento
	
	

	
	
	> 250 a ≤1500
	Não
	1/20
	A
	1B e 1C
	2
	Isento
	
	

	
	
	>1500
	Sim
	1/20
	A
	1B e 1C
	3
	250 a 500m
	
	

	18
	revenda de automóveis, concessionárias de veículos
	≤ 200
	Não
	1/100
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	>200 a ≤500
	Não
	1/60
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	> 500 a ≤2500
	Não
	1/60
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	> 2500 a ≤5000
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	
	

	
	
	>5000
	Sim
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	100 a 250m
	
	


	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	19
	loja de acessórios de veículos
	Total
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	20
	comércio de tecidos, vestuário e utilidades domésticas
	≤ 200
	Não
	1/100
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 200 a ≤500
	Não
	1/60
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 500 a ≤2500
	Não
	1/60
	A
	1B e 1C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>2500
	Sim
	1/50
	A
	2B e 1C
	1
	100 a 250m
	Sim
	

	21
	administradoras
	Total
	Não
	1/50
	A
	1 B
	1
	Isento
	Isento
	

	22
	bancos
	Total
	Não
	1/50
	A
	1 B
	1
	Isento
	Isento
	

	23
	serviços pessoais e de saúde a exemplo de ambulatórios, clínicas veterinárias e pet​shops
	≤ 200
	Não
	1/40
	A
	Isento
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	>200
	Não
	1/40
	A
	1 B
	2
	Isento
	Isento
	

	24
	academias de ginástica
	≤ 200
	Não
	1/50
	A
	Isento
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	>200
	Sim
	1/40
	A
	1B
	2
	300 a 500m
	Sim
	

	25
	escolas de ensino médio e cursos preparatórios para vestibular
	≤ 500
	Sim
	1/80
	A
	1B
	2
	
	Isento
	Isento

	
	
	> 500 a ≤2500
	Sim
	1/80
	A
	1B
	3
	500m
	Sim
	1 berço de ônibus

	
	
	> 2500 a ≤5000
	Sim
	1/80
	A
	1B
	4
	
	
	1 berço de ônibus

	
	
	> 5000
	Sim
	1/60
	A
	1B
	6
	
	
	2 berços de ônibus

	26
	serviços culturais, cinemas, salas de projeção, teatros e galerias de arte
	≤ 250
	Não
	1/40
	A
	Isento
	1
	Isento
	Isento
	Isento

	
	
	> 250 a ≤1000
	Não
	1/40
	A
	1B
	2
	
	
	1 berço de ônibus

	
	
	>1000
	Sim
	1/40
	A
	1B e 1C
	3
	500m
	Sim
	2 berços de ônibus / 5 vagas táxis

	27
	pensões, pousadas e albergues
	≤ 250
	Não
	1/50
	A
	Isento
	1
	Isento
	Isento
	Isento

	
	
	> 250 a ≤1000
	Não
	1/50
	A
	1B
	2
	
	
	Isento

	
	
	>1000
	Não
	1/40
	A
	1B e 1C
	3
	
	
	1 berço de ônibus

	28
	serviços de estúdios, laboratórios e oficinas técnicas
	≤ 100
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>100
	Não
	1/50
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Sim
	

	29
	hotéis
	≤2500
	Não
	0,60/unid.
	A
	1B
	2
	Isento
	Isento
	Isento

	
	
	>2500
	Sim
	0,60/unid.
	A
	1B e 1C
	3
	200m
	Sim
	1 berço de ônibus

	30
	Flats
	=2500
	Não
	1/unid.
	A
	1B
	2
	Isento
	Isento
	Isento

	
	
	> 2500
	sim
	1/unid.
	A
	1B E 1C
	3
	200 m
	Sim
	1 berço de ônibus

	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	31
	estabelecimentos para guarda de automóveis ou utilitários
	Isento
	Não
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Sim
	

	32
	lojas de conveniência
	≤50
	Não
	1/25
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>50
	Não
	1/25
	A
	1B
	
	
	
	

	33
	lava​rápidos (sem lubrificação), lavagem de veículos (com lubrificação)
	Total
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Sim
	

	
	
	
	Não
	
	
	
	
	
	
	

	34
	postos de abastecimento
	≤ 500
	Não
	1 unidade
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>500
	Não
	2 unidades
	A
	
	
	
	
	

	35
	oficinas mecânicas, de reparo e pintura de veículos de passeio e uitilitários, de reparos de equipamentos e implementos de pequeno porte em geral
	Total
	Não
	1/50
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	
	Não
	
	
	
	
	
	
	

	36
	lojas de departamento
	≤ 500
	Não
	1/60
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 500 a ≤2500
	Não
	1/60
	A
	1B e 1C
	
	
	
	

	
	
	>2500
	Sim
	1/50
	A
	2B e 1C
	Isento
	100 a 250m
	Sim
	

	37
	supermercados
	≤ 500
	Não
	1/30
	A
	1B e 1C
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	>500 a ≤2500
	Sim
	1/30
	A
	2B e 2C
	2
	500m
	Sim
	

	
	
	>2500
	Sim
	1/20
	A
	3B e 4C
	3
	500m
	Sim
	5vagas para táxi

	38
	faculdades
	≤2500
	Não
	1/50
	A
	1B
	1
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 2500 a ≤5000
	Sim
	1/50
	A
	1B
	2
	500m
	Sim
	1 berço de ônibus

	
	
	>5000
	Sim
	1/50
	A
	1B
	3
	500m
	Sim
	2 berços de ônibus

	39
	atividades associadas à recreação, clubes sociais
	≤ 2000
	Sim
	1/50
	A
	1B
	1
	500m
	Sim
	

	
	
	>2000
	Sim
	1/40
	A
	1B
	2
	
	Sim
	

	40
	balneários, centros esportivos, estádios
	≤ 10000
	Sim
	1/40
	A
	1B e 1C
	4
	500m
	Sim
	2 berços de ônibus, 5 vagas táxi

	
	
	>10000
	Sim
	1/30
	A
	2B e 2C
	6
	500m
	Sim
	4 berços p/ ônibus, 10 vagas táxi

	41
	boliches e áreas de esportes
	Total
	Não
	1/80
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	


	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	42
	comércio e depósitos de materiais em geral, lojas de tintas e resinas
	≤ 200
	Não
	1/50
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 200 a ≤500
	Não
	1/40
	A
	1B e 1C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 500 a ≤2500
	Não
	1/40
	A
	2B e 2C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>2500
	Não
	1/40
	A
	3B e 2C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	43
	postos para entrega de materiais recicláveis (ecopontos), triagem e reciclagem de materiais
	≤ 500
	Não
	1/100
	A
	1C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>500
	Não
	1/100
	A
	2C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	44
	motéis
	≤5000
	Não
	1/unid.
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Sim
	

	
	
	>5000
	Não
	1/unid.
	A
	2 B
	Isento
	Isento
	
	

	45
	marcenarias e serralherias
	Total
	Não
	1/60
	A
	1B e 1C
	Isento
	Isento
	Isento
	

	46
	clubes noturnos, discotecas e bares com música
	≤ 100
	Não
	1/25
	A
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 100 a ≤300
	Não
	1/20
	A
	1 B
	1
	
	
	

	
	
	>300
	Sim
	1/20
	A
	1B e 1C
	2
	250 a 500m
	Sim
	

	47
	centros comerciais, shopping centers
	≤1000
	Sim
	1/30
	A
	1B e 1C
	2
	500m
	Sim
	

	
	
	> 1000a≤2500
	Sim
	1/25
	A
	2B e 1C
	3
	
	
	

	
	
	> 2500a≤7000
	Sim
	1/25
	A
	3B e 2C
	4
	
	
	

	
	
	>7000
	Sim
	1/25
	A
	3B e 3C
	5
	
	
	5 vagas táxi/ mais 1 vaga a cada 1000m2 acrescidos

	48
	hipermercados, varejão, mercados
	≤5000
	Sim
	1/20
	A
	1B e 1C
	1
	500m
	Sim
	5 Vagas táxi

	
	
	>5000a≤10000
	Sim
	1/20
	A
	2B e 2C
	2
	
	
	

	
	
	>10000
	Sim
	1/20
	A
	3B e 4C
	3
	
	
	

	49
	universidades
	≤5000
	Sim
	1/50
	A
	1B
	1
	
	
	

	
	
	> 5000 a≤10000
	Sim
	1/50
	A
	1B
	2
	
	
	2 berços de ônibus

	
	
	>10000
	Sim
	1/50
	A
	1B e 1C
	3
	
	
	3 berços de ônibus


	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	50
	centros de convenções, pavilhão de feiras e expositores
	Total
	Sim
	1/20
	A
	6C
	5
	500m
	Sim
	5 vagas táxi/ 2 berços ônibus/ mais 1 vaga e 1 berço a cada 2000m2 acrescidos acima de 5.000m²

	51
	hospitais e maternidades
	≤100 leitos
	Sim
	1p/2 leitos
	A
	1C
	2
	500m
	Sim
	

	
	
	> 100 leitos
	Sim
	1p/2 leitos
	A
	2B e 1C
	3
	
	
	2 vagas táxi

	52
	comércio atacadista
	≤1000
	Não
	1/60
	A
	1 B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 1000 a ≤5000
	Sim
	1/50
	A
	2B e 1C
	
	500m
	Sim
	

	
	
	> 5000 a ≤10000
	Sim
	1/50
	A
	2B / 1Ce1E
	
	
	
	5vagas táxi

	
	
	>10000
	Sim
	1/50
	A
	2B / 2Ce1E
	
	
	
	10 vagas táxi

	53
	comércio de materiais de grande porte, a granel, armazenagem de carga em geral, armazenagem de produtos perigosos, empresas transportadoras em geral e dutovias
	≤ 2500
	Sim
	1/80
	A
	1C e 1E
	Isento
	500m
	Sim
	

	
	
	> 2500 a ≤10000
	Sim
	1/80
	A
	2C e 1E
	
	
	
	

	
	
	>10000
	Sim
	1/80
	A
	3C e 1E
	
	
	
	

	54
	oficinas de reparos de contêineres, balanças, veículos pesados e máquinas de grande porte
	Total
	Não
	1/200
	A
	1E
	Isento
	Isento
	Isento
	

	55
	armazenagem de containeres
	Total
	Sim
	1/50
	A
	2E
	Isento
	500m
	Isento
	

	56
	estabelecimentos de guarda de ônibus, de caminhões e carretas
	Isento
	Não
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Isento
	Sim
	

	57
	instalações ligadas a atividades náuticas como marinas e atracadouros das lagoas
	≤ 300
	Não
	1/20
	A
	1 C
	Isento
	Isento
	Sim
	

	
	
	>300
	Não
	1/20
	A
	2 C
	
	
	
	

	58
	fabricação de gelo comum, fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria, confecção de artigos do vestuário, fabricação de calçados, fabricação de produtos cerâmicos, fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
	≤ 500
	Não
	1/50
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 500 a ≤2000
	Não
	1/50
	A
	2B
	
	
	
	

	
	
	> 2000 a ≤5000
	Não
	1/50
	A
	2B e 1C
	
	
	
	

	
	
	>5000
	Não
	1/60
	A
	3B e 1C
	
	
	
	

	59
	impressão de material para uso comercial, industrial e publicitário, edição e impressão de jornais
	≤ 500
	Não
	1/50
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	>500
	Não
	1/50
	A
	1B e 1C
	
	
	
	

	
	
	>500
	Não
	1/50
	A
	1B e 1C
	
	
	
	


	ATIVIDADES
	ÁREA

computável

(m2)
	PÓLO

ATRATIVO
	VAGAS MÍNIMAS
	CARGA/

DESCARGA
	EMBARQUE/

DESEMBARQUE
	ÁREA DE

INFLUÊNCIA

(raio)
	ÁREA DE

ACOMODAÇÃO
	OBS.

	
	
	
	quant./m2
	TIPO(1)
	
	
	
	
	

	60
	torrefação e moagem de café, fabricação de refrigerantes, fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e perfumaria
	≤ 500
	Não
	1/80
	A
	1B
	Isento
	Isento
	Isento
	

	
	
	> 500 a ≤2000
	Não
	1/80
	A
	1B e 1C
	
	
	
	

	
	
	>2000
	Não
	1/80
	A
	1B/ 1C e1E
	
	
	
	

	61
	moagem de trigo e fabricação de seus derivados, fabricação de tecidos e artigos de malha, fabricação de artigos de borracha, serrarias com desdobramento de madeira,
	≤ 2500
	Sim
	1/80
	A
	1B e 1C
	Isento
	500m
	Isento
	

	
	
	> 2500 a ≤10000
	Sim
	1/100
	A
	1B e 2C
	
	
	
	

	
	
	>10000
	Sim
	1/100
	A
	1B/ 1C e1E
	
	
	
	

	62
	fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos, metalurgia do alumínio e suas ligas
	≤ 500
	Sim
	1/80
	A
	1B
	Isento
	500m
	Isento
	

	
	
	>500 a ≤2000
	Sim
	1/80
	A
	1B e 1C
	
	
	
	

	
	
	>2000
	Sim
	1/80
	A
	1B/ 1C e1E
	
	
	
	


Notas

1​ (A) refere​se a veículos de passeio e utilitários, (B) refere​se a veículos de carga leve, (C) refere​se a veículos de carga médio, (D) refere​se a ônibus e (E) refere​se a carretas

2 ​ Em caso de resultado decimal, arredondar para maior acima de 5 décimos.

Anexo I

Tabela II – Parâmetros adicionais de vagas

	Vagas exigidas além das especificações da tabela I
	Vagas mínimas
	Nº de vagas

	1Vagas p/ idosos (dimensão conforme anexo I)
	1 vaga
	= 20

	
	5% das vagas
	> 20

	2Vagas p/ deficientes 1 vaga

(dimensão conforme NBR 9050/04)
	1 vaga
	= 33

	
	3% das vagas
	> 33

	3Vagas p/ bicicletas (dimensão: 2,00 x 1,00 m)
	5% das vagas
	Existentes

	
	10% das vagas
	Existentes

	4Vagas p/ motos (dimensão: 2,00 x 1,00m)
	5% das vagas
	Existentes

	
	10% das vagas
	Existentes


[image: image1.png][image: image2.png]Camara Municipal de Sete Lagoas

ESTADO DE MINAS GERAIS




_146347788

_146464300

